Node-RED OPC-UA

セットアップ手順書（Windows版）

OPC-UAサーバーからCSVファイルにデータを自動収集するシステムの構築手順

# 1. 概要

本手順書では、Node-RED と node-red-contrib-opcua (OPC Unified Architecture) パッケージを使用して、OPC-UAサーバー（OPC Unified Architecture Server）からデータを受信し、CSVファイルに自動保存するシステムをWindows上に構築する手順を説明します。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対応OS | Windows 10 / Windows 11 |
| 必要ソフト | Node.js (v18以上), Node-RED |
| Node-REDパッケージ | node-red-contrib-opcua |
| プロトコル | OPC-UA (OPC Unified Architecture) TCP/4840 |
| CSV (Comma Separated Values) 保存先 | C:\Users\ユーザー名\opcua_data\ |

# 2. 事前準備：Node.js のインストール

Node-RED を動かすには Node.js が必要です。未インストールの場合は以下の手順でインストールしてください。

- ブラウザで https://nodejs.org を開く

- 「LTS (Long Term Support)」版の Windows Installer (.msi) をダウンロード

- ダウンロードした .msi ファイルを実行し、ウィザードに従いインストール

- インストール完了後、コマンドプロンプト（cmd）を新規に開いて確認:

node -v

npm -v

注意: インストール後は必ずコマンドプロンプトを開き直してください。 古いウィンドウでは PATH が更新されておらず、コマンドが認識されません。

# 3. Node-RED のインストール

コマンドプロンプト（管理者として実行）で以下のコマンドを実行します。

管理者として実行する方法: スタートメニュー → 「cmd」と入力 → 右クリック →「管理者として実行」

npm install -g node-red

インストール完了後、バージョン確認:

node-red --version

# 4. OPC-UA パッケージのインストール

## 方法A：コマンドラインから

Node-RED のホームディレクトリ（通常 C:\Users\ユーザー名\.node-red）で実行します。

cd %USERPROFILE%\.node-red

npm install node-red-contrib-opcua

## 方法B：Node-RED 画面から

- Node-RED（http://localhost:1880）を起動する（次章参照）

- 右上メニュー（≡）→「パレットの管理」をクリック

- 「ノードを追加」タブで「node-red-contrib-opcua」を検索

- 「ノードを追加」ボタンをクリック

# 5. Node-RED の起動

## 通常起動

コマンドプロンプトまたは PowerShell で以下を実行します:

node-red

起動後、ブラウザで http://localhost:1880 を開くとエディタ画面が表示されます。

## Windows 起動時に自動起動させる場合（任意）

pm2（プロセスマネージャー）を使うと、Windows 起動時に Node-RED を自動起動できます。

npm install -g pm2

npm install -g pm2-windows-startup

pm2 start node-red

pm2-startup install

pm2 save

pm2 は Process Manager 2 の略で、Node.jsアプリを常駐プロセスとして管理するツールです。 インストール後は pm2 list でプロセスの状態を確認できます。

# 6. flows.json のインポート

- ブラウザで http://localhost:1880 を開く

- 右上のメニュー（≡）→「読み込み」をクリック

- 「クリップボード」タブで「ファイルを選択」→ flows.json を選択

- 「読み込み」ボタンをクリック

- 画面右上の「デプロイ」ボタン（赤）をクリック

# 7. OPC-UA エンドポイントの設定

デフォルトのエンドポイントは opc.tcp://localhost:4840 です。

実際のOPC-UAサーバーに合わせて変更するには:

- フロー内の「OPC-UA Server」ノード（config ノード）をダブルクリック

- 「Endpoint」のURLを変更（例: opc.tcp://192.168.1.100:4840）

- 「完了」→「デプロイ」をクリック

OPC-UA（OPC Unified Architecture）は産業用機器とソフトウェア間の通信標準規格です。 エンドポイントURLの形式: opc.tcp://[IPアドレスまたはホスト名]:[ポート番号] デフォルトポートは 4840 です。

# 8. 監視ノードID（NodeID）の変更

デフォルトでは以下のノードIDを監視しています:

| ノードID | 名前 | 単位 | 基準値 |
| --- | --- | --- | --- |
| ns=1;i=1001 | Temperature（温度） | ℃ | 25.0 |
| ns=1;i=1002 | Pressure（圧力） | kPa | 101.3 |
| ns=1;i=1003 | FlowRate（流量） | L/min | 50.0 |

変更するには:

- 「Temperature (ns=1;i=1001)」などの OpcUa-Item ノードをダブルクリック

- 「Item」フィールドにノードIDを入力（例: ns=2;s=MyVariable）

- 「完了」→「デプロイ」をクリック

# 9. テスト用モックサーバー

実際のOPC-UAサーバーがない場合は、付属のモックサーバーを使用できます。

## インストール

コマンドプロンプトで opcua-to-csv フォルダに移動してから実行します:

cd C:\path\to\opcua-to-csv

npm install

## 起動

node mock-server.js

起動後、上記3つのノードIDが1秒ごとにランダム値で更新されます。モックサーバーは Ctrl+C で停止します。

# 10. CSV出力

## 保存先

C:\Users\ユーザー名\opcua_data\opcua_YYYY-MM-DD.csv

フォルダは初回実行時に自動作成されます。

## CSV フォーマット

timestamp,nodeId,value,dataType,status

2025-01-15T10:30:00.000Z,ns=1;i=1001,25.3,Double,Good

2025-01-15T10:30:01.000Z,ns=1;i=1002,101.5,Double,Good

## 書き込みタイミング

- 100件データが溜まったとき

- 30秒経過したとき（どちらか先）

- 手動フラッシュ（inject ノードを手動実行）

件数・時間の変更は「バッファ」function ノード内の BUFFER_SIZE / FLUSH_INTERVAL_MS を修正してください。

# 11. Windows ファイアウォール設定

外部のOPC-UAサーバーに接続する場合や、他のPCからNode-REDにアクセスする場合は、ファイアウォールの設定が必要です。

## ポート 4840（OPC-UA）を開く

- スタートメニュー →「Windows Defender ファイアウォール」→「詳細設定」

- 「受信の規則」→右側「新しい規則」

- 「ポート」を選択 → 次へ

- 「TCP」「特定のローカルポート: 4840」→ 次へ

- 「接続を許可する」→ 次へ

- 「ドメイン」「プライベート」「パブリック」すべてチェック → 次へ

- 名前: 「OPC-UA 4840」→「完了」

## ポート 1880（Node-RED）を外部公開する場合

同様の手順でポート 1880 を開きます（ローカルのみ使用する場合は不要）。

# 12. トラブルシューティング

## node-red コマンドが認識されない

- コマンドプロンプトを管理者として実行しているか確認

- npm install -g node-red を再実行

- システムの環境変数 PATH に npm のグローバルパスが含まれているか確認

npm config get prefix

上記コマンドで表示されたパス\bin が PATH に入っているか確認してください。

## OPC-UAサーバーに接続できない

- モックサーバー（または実サーバー）が起動しているか確認

- Windowsファイアウォールでポート4840が開いているか確認（前章参照）

- エンドポイントURLが正しいか確認

- 同一PC上のサーバーには opc.tcp://localhost:4840、別PCには opc.tcp://[IPアドレス]:4840

## CSVが作成されない

- Node-REDのデバッグパネル（右側のバグアイコン）でエラーを確認

- C:\Users\ユーザー名\opcua_data\ フォルダへの書き込み権限があるか確認

- 手動フラッシュ用のinjectノードを実行してみる

## node-red-contrib-opcua が見つからない

cd %USERPROFILE%\.node-red

npm install node-red-contrib-opcua

インストール後、Node-RED を再起動してください（Ctrl+C で停止 → node-red で再起動）。

# 13. フロー構成

[inject: 起動時に自動開始] ↓ [OpcUa-Item: ns=1;i=1001] ─┬ [OpcUa-Item: ns=1;i=1002] ─┼→ [function: データ整形] → [function: バッファ] → [function: CSV書き込み] → [debug] [OpcUa-Item: ns=1;i=1003] ─┴↑ [inject: 手動フラッシュ] ───────────────────────────────────────────┬┘ [inject: 30秒タイマー] ─────────────────────────────────────────┘ [catch: エラーキャッチ] → [debug: エラーログ]